- 气浮/测量圆度/空气转台

- 产品简介

气浮转台（空气转台）是设法把主轴在空气中悬浮起来，并可以稳定地高精度地旋转，这种悬浮是轴承腔内导入的压力空气来实现的，泄压的缝隙极小，保证了转动轴的悬浮。高速度，高精确度；无摩擦力；无磨损；不需要润滑油；有卓越的速度控制性能；无噪音。正因为气浮转台有这么多的优点，现在越来越多高精度的应用领域用空气轴承来取代普通的机械轴承。

- 产品特点

1） 结构简单（精巧）

2） 回转轻巧

3） 运转平滑

4） 精密度高

5） 摩擦损耗小

6） 无污染

7） 寿命长

8） 清洁

- 应用领域

1） 精密计量：圆度、垂直度、平面度、同心度、圆柱度的计量

2） 空间模拟装置

3） 三坐标仪

4） 低速伺服转台

5） 精密仪器轴承：圆度仪、摩擦力矩仪等

6） 高速砂轮轴轴承

7） 精密机床轴承

8） 光学测试

- 技术参数

| 型号 | GPZ-120M | GPZ-150M | GPZ-170M | GPZ-200M | GPZ-250M | GPZ-300M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台面直径指标 | 120mm | 150mm | 170mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| 轴向跳动（μm） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.18 | ＜0.15 | ＜0.25 | ＜0.3 |
| 径向跳动（μm） | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.4 | ＜0.4 |
| 承重（N） | ＞300 | ＞400 | ＞500 | ＞1000 | ＞1500 | ＞2000 |
| 供气压力 | 0.4 ~ 0.6MPa |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无驱动/手动驱动/马达驱动 |  |  |  |  |  |
| 材料 | 有色金属/航空材料/不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、可根据客户的需求提供设计方案，也可直接按其方案加工制造； 2、配合圆光栅后全角360°最高精度优于±0.01″； 3、可提供±0.5″、±1″、±5″的转台；其中±1″、±5″的转台台面直径≥200mm。 4．转台台面直径大于300mm可直接定制，最大可做到直径2000mm。 |  |  |  |  |  |  |

- 机械图例